附件：

四川财经职业学院门禁系统项目采购清单

一、采购项目技术要求

（一）、货物清单及主要技术规格

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场车牌识别软件 | 车牌识别模块属于纯软件识别方式，系统可根据车辆全景图片及特征图片，完成车辆特征的判断，结合触发机制，系统提供车辆行驶方向、经过时间、地点、车辆类型、车牌号码等基本信息。（要求：软件有著作权登记证书及针对本工程的授权证书。） 监控区域内对5km/h～100km/h行驶的车辆图像捕获率达99%以上。白天车辆号牌识别准确率大于95%；夜间车牌识别准确率90%以上。月租车要求100%识别率，特殊情况下要求达到ETC通行的识别速度。 | 1套 |
| 2 | 车牌高清专用摄像机 | 采用200万高清嵌入式车牌识别摄像机，摄像机支持高清图片,摄像机TCP/IP网络接口，具有IP地址。 摄像机应该能智能分析出车牌特征，以车牌位置为整个抓拍图片的焦点。 | 2台 |
| 3 | 立柱 | 立杆采用热镀锌钢杆，壁厚：>4.5mm；立杆设计风速：抗12级台风，立杆防晒、防水、耐温；立杆高度为1.5M，高度可结合现场而调改；立杆与触发地感线圈之间的距离在5.5-6.5米之间。 | 2根 |
| 4 | 485控制系统 | 通讯接口 TCP/IP, RS485，合法权限 15000 笔，脱机存储数据 10000 条 | 1套 |
| 5 | 数字道闸 | 特别设计一套卸荷装置，以防止外力损坏；行程控制以光电开关代替机械行程开关；增设紧急手动装置，以防止意外事件的发生；增设一套防砸车控制系统，确保车辆安全；全电路无触点控制系统，确保车辆安全。内含防雷系统。道闸上有反光膜，便于夜间识别。 | 2台 |
| 6 | 车辆检测器 | 以数字量逻辑判断代替传统的模拟量开关判断，确保判断的准确性；全天候性能设计，排除了外界环境变化对系统影响（天气变化、使用时间变化等）；感应量灵活调节，确保客户对不同车辆的判别要求；快速反应设计，适应大车流量的运行系统；智能逻辑判断，确保各类复杂组合的判断。 | 4台 |
| 7 | 地感线圈 | 线圈感应：50H-2H；线圈激磁频率：300Hz～250Hz | 4套 |
| 8 | 补光灯 | 输入电压DC12V、24V、36V，频率范围47～63(Hz)，LED数量 20pcs，额定功率 25W ，LED光效 ≥120LM/W ，灯具显色指数 ≥70，灯具光照角度 15度、25度、60度 | 2台 |
| 9 | 收费岗亭 | - 根据现场制定，采用不诱钢材料。1.3×2.6×2.4m外面板用1.2mm优质不锈钢面板，内面板3.0mm塑胶板。主体结构有五层：(1)框架为不锈钢无缝焊接框架。(2)前内衬标15mm厚木板。 (3)后内衬标15mm厚木板。(4)内层面板为标3.0厚复合铝塑板。(5)外层面板为标1.2mm优质沙光不锈钢面板。焊接缝采用优质密封胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水。岗亭内配：内外分体空调架、节能日光灯、不锈钢工作台、不锈钢抽屉、键盘托盘、五孔电源插座，暗敷电线、节能灯开关、 | 1套 |
| 10 | 不间断电源 | 需配置一个不间断电源，以便停电时使用。 | 1台 |
| 11 | 收费电脑 | 含收费软件，计算机要求：intel I3 4系，内存4G，P8系主板，工控主机，保证上365×24小时运行 | 1套 |
| 12 | 空调 | 1.5匹海尔或格力调 | 1台 |
| 13 | 其它 | 对系统集成需要的各种辅助软件和材料，如读卡机箱、显示屏、支架、防护罩、发卡器、减速路控、管材等 | 系统需要 |

（二）、系统性能参数

车辆进出口：入口和出口各有一个道闸，一套停车场系统一进一出，两个道闸。

1、基本功能及要求

固定车辆全自动化管理，临时车辆半自动化管理（外来车辆实行刷卡通行），减少车辆通行时间，为车主争取时间，智能化管理。

①、固定车辆车主无须担心用IC卡掉失造成的麻烦。

②、独特滚动式LED中文电子显示屏提示，使车主和管理者一目了然。

③、减少工作人员，效率高。

④、有防抬杆、全卸荷、光电控制、带准确平衡系统的高品质挡车道闸。

⑤、可靠性和适应性的数字式车辆检测系统。

⑥、砸车装置可保证无论是进场车辆或发生倒车的车辆，只要在闸杆下停留，闸杆就不会落下。

1）车辆进入：

①、车辆驶入车牌摄像机抓拍区域，触发地感线圈。

②、车牌识别系统自动抓拍车辆的图像并识别出车牌识号，然后通过检索数据库得出车辆类别。

③、显示屏显示该车的有效期（校内车辆或月租车）、欢迎光临等提示语。

④、语音播放识别出来的车牌，欢迎光临等提示语。

⑤、外来车辆车牌识别系统，自动抓拍车辆的图像并识别出车牌号存贮，通过管理人员检查后取卡、刷卡通行。

2）车辆离开：

①、车辆驶入车牌摄像机抓拍区域，触发地感线圈。

②、车牌识别系统自动抓拍车辆的图像并识别出车牌识号，然后通过检索数据库得出车辆类别。

③、显示屏显示该车的有效期（校内车或月租车）或余额（月租车），收费金额（临时车），祝您一路顺风等提示语。

④、语音播放识别出来的车牌，祝您一路顺风等提示语。

⑤、如果该车属校内车（含月租车），闸机自动启竿放行。电脑调出该车入场时的抓拍图像，入场时间等。如果是临时停车，则车辆须暂停交卡交费方能离开。如果车辆被列入黑名单，不管是临时还是固定车辆，闸机不会打开，同时系统都会发出报警信号，通知工作人员注意。

⑥、车辆越过进出口，驶入或离开，系统记下车辆离开时间。

★3）全自动挡车道闸

①、特别设计一套卸荷装置，以防止外力损坏；

②、行程控制以光电开关代替机械行程开关；

③、特别设计一套平衡机构，确保运行轻快、平稳、输入功率小；

④、增设紧急手动装置，以防止意外事件的发生；

⑤、增设一套防砸车控制系统，确保车辆安全；

⑥、全电路无触点控制系统，确保车辆安全。

⑦、道闸上有反光膜，便于夜间识别。

★4）数字式车辆检测器

①、以数字量逻辑判断代替传统的模拟量开关判断，确保判断的准确性；

②、全天候性能设计，排除了外界环境变化对系统影响（天气变化、使用时间变化等）；

③、感应量灵活调节，确保客户对不同车辆的判别要求；

④、快速反应设计，适应大车流量的运行系统；

⑤、智能逻辑判断，确保各类复杂组合的判断。

5）中文电子显示屏

①、采用全进口LED发光管，确保亮度；

②、采用全进口集成块和单片机，确保编程可靠，修改方便；

③、全中文滚动显示，内容丰富；

④、防雨式设计，确保全天候可靠运行；

⑤、板块式设计，维修，更换便捷，且不影响系统的运行；

⑥、深色底设计，增加显示亮度。

6）电脑

负责整个系统的控制和管理，包括车牌抓拍识别，起落闸竿。采用工控机，性能稳定，容易扩容。大容量内存和超大容量硬盘，使系统数据储存量达2个季度以上，采用intel I3  4系，内存4G，P8系主板，工控主机，保证上365×24小时运行，使系统快速处理数据。

7）补光设备

光线不足的环境中必需使用补光灯。补光设备可选用LED灯或泛光灯。泛光灯单车道补光的功率≤150W， N个车道补光的功率≤N*150W。LED补光灯采用高亮发光二极管（LED）来制作。

8）车辆监控摄像机

全天候24小时监控，采用高性能设备，精确抓拍车辆图像，为系统提供高质量的图像以满足车牌识别系统需要，具备强光抑制功能，确保夜晚同样能拍摄到车辆的前景图像。

9）系统软件组成

车牌识别系统+收费管理系统。

车牌识别系统

车牌识别模块属于纯软件识别方式，系统可根据车辆全景图片及特征图片，完成车辆特征的判断，结合触发机制，系统提供车辆行驶方向、经过时间、地点、车辆类型、车牌号码等基本信息。

车牌识别模块技术参数

★①、视频触发捕获率：

监控区域内对5km/h～100km/h行驶的车辆图像捕获率达99%以上。

★②、车辆号牌识别准确率：

白天车辆号牌识别准确率大于95%；夜间车牌识别准确率90%以上。

★③、车牌捕获类型

★④、车牌颜色识别

★⑤、系统对彩色（要求颜色）及黑白车牌的颜色（不要求颜色）均能有效的识别。

★⑥、升级

收费管理系统

★智能停车场系统软件须基于Microsoft Windows 2000、Borland C++  Builder 6.0、Microsoft IE 6.0平台开发而成的图形化中文版应用程序，采用稳定可靠的大型数据库软件Microsoft SQL Server 2000。车牌自动识别，实时监视，语音报价，个性化语音，车位提示，收费标准，报表详尽（可打印输出四十种报表），车辆管理完善，自由组合权限控制。

2、主要技术指标

1）环境条件

①、环境温度：-20℃～+60℃

②、环境湿度：5%～95%

③、使用环境：室内外全天候条件

2）自动道闸

①、外形尺寸：355×240×1010

②、升降时间：4秒左右(可调)

③、电源：220V，50Hz

④、功率：150W

⑤、闸杆：3—6M

⑥、通信接口：符合RS-232/485标准

3）车辆检测器

①、线圈感应：50H-2H

②、线圈激磁频率：300Hz～250Hz

4）车牌摄像机现场要求

★采用200万高清嵌入式车牌识别摄像机，摄像机支持高清图片；

★摄像机TCP/IP网络接口，具有IP地址；

★采用识神经网络加特征识别算法，多色彩空间的检测保证了多种车牌类型的准确认定。

★摄像机支持多角度取图功能

★摄像机支持车牌焦点功能：考虑到车牌识别要有清晰的车牌部分

图片，摄像机应该能智能分析出车牌特征，以车牌位置为整个抓拍图片的焦点。

★考虑到白天太阳光方向，晚上环境光情况，车辆可能开大灯的等情况，车牌位置的光线情况也不同，摄像机应该能智能分析出车牌位置的光线情况，做好相应的强光抑制，弱光补光，过曝降曝等光线调节。

★摄像机支持字体畸变矫正功能：考虑到车牌难免有一定的倾斜，要求车牌识别功能至少能克服25°以内的车牌倾斜情况带来的字体变形问题。

★摄像机支持脱机工作：考虑到服务电脑可能关机，网络可能断开的情况，要求车牌识别功能不能受到影响以便在脱机情况不影响摄像机识别出固定车牌号，并直接控制道闸打开，以此将电脑情况和网络情况的影响降到最低，系统的稳定性做到最高。

5）车辆拍摄画面

①、采集的画面大小应该在640*480到768*576之间

②、车牌在画面中的宽度应该占画面的1/6至1/3

③、车牌两边应尽量与水平垂直

6）车牌识别工作机

要求最好使用工控机，工控机要比普通商用机在稳定性与扩展性方面强。想理配置如下：

①微处理器：不低于英特尔奔腾3.0GHZ

②前端系统总线：不低于2GHz外频

③主板芯片组：不低于INTEL 865芯片组

④内存：不低于2GB DDR400

⑤显存：不低于64MB

⑥硬盘：不低于 120GB

7）收费车道车辆摄像机立杆

收费车道上的车牌识别摄像机要求在安装在各收费车道的安全岛上。

安装设计图如下：

①、立杆采用热镀锌钢杆，壁厚：>4.5mm；

②、立杆设计风速：抗12级台风；

③、立杆防晒、防水、耐温；

④、立杆高度为1.5M，高度可结合现场而调改；

⑤、立杆底板用两组四向16厘六角镙丝锁固定杆身；

⑥、立杆本身之结构强度须经生产厂家校验后方可生产；

⑦、顶端设备承重量：20Kg。

⑧、外观：银灰色；

⑨、防护等级：IP66

⑩、立杆与触发地感线圈之间的距离在5.5-6.5米之间。